ROS1迁移ROS2攻略_更新

# ROS1 → ROS2 代码迁移攻略

适用场景： ROS1（Noetic）迁移至 ROS2（Humble / jazzy） 涵盖内容：架构差异 · 代码迁移 · 构建系统 · 组件化 · 性能优化

## 目录

核心架构变化对比

节点初始化与生命周期

通信机制全面升级

时间处理系统

参数系统升级

TF2 坐标变换系统

消息类型命名空间变化

智能指针管理

日志系统升级

构建系统迁移

启动文件变化

消息传递的零拷贝与高效数据交换

组件化与生命周期管理

执行器与多线程处理

参数动态重配置

动作服务器与客户端

服务服务器与客户端

## 迁移总览

在开始迁移之前，请先了解整体工作流程：

ERROR: [Mermaid] Lexical error on line 2. Unrecognized text.

flowchart TD A[📦 ROS1 项目] --> B{分析

------------------^

图注：迁移流程是迭代的——编译错误是正常现象，按照本文各章节逐步修正即可。重点关注 package.xml、CMakeLists.txt 和 C++ API 三个层次的变更。

## 1. 核心架构变化对比

### 1.1 中心化 vs 分布式架构

ROS1 与 ROS2 最根本的区别在于通信架构的设计哲学：

ERROR: [Mermaid] Parse error on line 3:

...] direction TB M[["🖥️ r

----------------------^

Expecting 'SEMI', 'NEWLINE', 'EOF', 'AMP', 'START_LINK', 'LINK', got 'ALPHA'

图注： ROS1：所有节点必须先向 roscore（Master）注册，Master 一旦崩溃，整个系统瘫痪——这是机甲大师比赛中的致命弱点。 ROS2：基于 DDS（Data Distribution Service）标准，节点之间通过多播协议自动发现彼此，无单点故障，更适合实战环境。

ROS1 启动方式（需要 roscore）

# ROS1 必须先启动 roscore 中心节点

roscore

# 在另一个终端启动节点

rosrun my_package my_node

ROS2 启动方式（无需 roscore）

# ROS2 无需中心节点，直接启动

ros2 run my_package my_node

### 1.2 迁移优势对比

点击图片可查看完整电子表格

## 2. 节点初始化与生命周期对比

### 2.1 节点创建完整对比

图注：ROS2 推荐将节点封装成类并继承 rclcpp::Node，而非 ROS1 的面向过程风格。这使得组件化复用和生命周期管理成为可能。

ROS1 传统方式

#include <ros/ros.h>

int main(int argc, char** argv) {

// ROS1 初始化

ros::init(argc, argv, "my_node");

// 创建节点句柄

ros::NodeHandle nh;

ros::NodeHandle private_nh("~");

// 参数获取

std::string config_path;

private_nh.param<std::string>("config_path", config_path, "default_path");

ROS_INFO("Node %s started with config: %s",

ros::this_node::getName().c_str(),

config_path.c_str());

// 主循环

ros::spin();

return 0;

}

ROS2 现代化方式

#include "rclcpp/rclcpp.hpp"

class MyNode : public rclcpp::Node {

public:

MyNode() : Node("my_node") {

// ROS2 参数声明（推荐在构造函数中声明）

this->declare_parameter<std::string>("config_path", "default_path");

this->get_parameter("config_path", config_path_);

RCLCPP_INFO(this->get_logger(),

"Node %s started with config: %s",

this->get_name(),

config_path_.c_str());

// 初始化组件

initializeComponents();

}

private:

void initializeComponents() {

// 组件初始化代码

}

std::string config_path_;

};

int main(int argc, char** argv) {

// ROS2 初始化

rclcpp::init(argc, argv);

// 创建节点（使用智能指针）

auto node = std::make_shared<MyNode>();

// 运行节点

rclcpp::spin(node);

// 清理

rclcpp::shutdown();

return 0;

}

⚠️ 迁移注意：ros::NodeHandle 在 ROS2 中完全消失，改为在 rclcpp::Node 的成员函数中直接操作（this->create_publisher()、this->declare_parameter() 等）。

## 3. 通信机制全面升级对比

### 3.1 发布者/订阅者 API 完整对比

图注：ROS2 的发布-订阅不再经过 Master 路由，而是由 DDS 中间件直接完成节点发现与消息投递，降低了端到端延迟。

ROS1 发布订阅方式

// ROS1 发布者

ros::Publisher pub = nh.advertise<std_msgs::String>("topic", 10);

// ROS1 订阅者

void callback(const std_msgs::String::ConstPtr& msg) {

ROS_INFO("Received: %s", msg->data.c_str());

}

ros::Subscriber sub = nh.subscribe("topic", 10, &MyClass::callback, this);

ROS2 发布订阅方式

// ROS2 发布者（现代风格）

this->pub_ = this->create_publisher<std_msgs::msg::String>("topic", 10);

// ROS2 订阅者（Lambda 风格，推荐）

this->sub_ = this->create_subscription<std_msgs::msg::String>(

"topic",

10,

[this](const std_msgs::msg::String::SharedPtr msg) {

RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "Received: %s", msg->data.c_str());

}

);

// 或者使用 std::bind（保持与 ROS1 相似）

this->sub_ = this->create_subscription<std_msgs::msg::String>(

"topic",

10,

std::bind(&MyClass::callback, this, std::placeholders::_1)

);

### 3.2 服务质量（QoS）— ROS2 核心特性

QoS（Quality of Service）是 ROS2 相对 ROS1 最重要的新特性之一，允许针对不同类型数据配置不同的传输策略：

图注：机甲大师中不同类型的数据对 QoS 的需求截然不同——控制指令必须可靠传输（reliable），图像帧则优先低延迟（best_effort），这是 ROS1 无法原生支持的能力。

机甲大师中的 QoS 配置示例

// 控制指令 - 需要可靠传输，不能丢失

auto control_qos = rclcpp::QoS(10)

.reliable()              // 可靠传输

.durability_volatile()   // 不持久化

.deadline(rclcpp::Duration(0, 100000000))  // 100ms 截止时间

.liveliness(rclcpp::LivelinessPolicy::Automatic)

.liveliness_lease_duration(rclcpp::Duration(1, 0));  // 1秒租约

control_pub_ = this->create_publisher<geometry_msgs::msg::Twist>(

"cmd_vel",

control_qos

);

// 图像数据 - 追求低延迟，容忍丢失

auto image_qos = rclcpp::SensorDataQoS();  // ROS2 提供的传感器预设

image_sub_ = this->create_subscription<sensor_msgs::msg::Image>(

"camera/image",

image_qos,

std::bind(&VisionNode::imageCallback, this, std::placeholders::_1)

);

// 调试信息 - 使用默认配置即可

debug_pub_ = this->create_publisher<std_msgs::msg::String>(

"debug_info",

10  // 默认 QoS，10 的队列深度

);

## 4. 时间处理系统对比

### 4.1 时间 API 完整对比

点击图片可查看完整电子表格

ROS1 时间处理

#include <ros/ros.h>

ros::Time start_time = ros::Time::now();

ros::Duration timeout(1.0);  // 1秒超时

// 检查是否超时

if ((ros::Time::now() - last_update_time) > timeout) {

ROS_WARN("Update timeout!");

// 超时处理

}

// 休眠

ros::Duration(0.1).sleep();  // 休眠 100ms

ROS2 时间处理

#include "rclcpp/rclcpp.hpp"

// 方式1：使用 ROS2 时间类（保持与 ROS1 相似）

rclcpp::Time start_time = this->now();

rclcpp::Duration timeout = rclcpp::Duration::from_seconds(1.0);

if ((this->now() - last_update_time) > timeout) {

RCLCPP_WARN(this->get_logger(), "Update timeout!");

// 超时处理

}

// 方式2：使用 std::chrono（C++ 标准，推荐）

using namespace std::chrono_literals;

auto timeout = 1s;  // C++14 字面量

auto start_time = std::chrono::steady_clock::now();

// 检查是否超时

if (std::chrono::steady_clock::now() - last_time > timeout) {

RCLCPP_WARN(this->get_logger(), "Timeout!");

}

// 休眠

std::this_thread::sleep_for(100ms);  // 休眠 100ms

### 4.2 定时器完整对比

ROS1 定时器

// ROS1 定时器（基于 ROS 时间）

ros::Timer timer = nh.createTimer(

ros::Duration(0.1),  // 100ms 周期

&MyClass::timerCallback,

this

);

// ROS1 定时器回调

void MyClass::timerCallback(const ros::TimerEvent& event) {

ROS_INFO("Timer triggered at %f", event.current_real.toSec());

}

ROS2 定时器

// ROS2 定时器（基于 std::chrono）

timer_ = this->create_wall_timer(

std::chrono::milliseconds(10),  // 10ms 周期

std::bind(&MyClass::timerCallback, this)

);

// ROS2 定时器回调（无 TimerEvent 参数）

void MyClass::timerCallback() {

RCLCPP_INFO(this->get_logger(),

"Timer triggered at %f seconds",

this->now().seconds());

}

// ROS2 也支持基于 ROS 时间的定时器

timer_ = this->create_timer(

std::chrono::milliseconds(10),

std::bind(&MyClass::timerCallback, this)

);

⚠️ 迁移注意：create_wall_timer 使用系统墙上时钟，不受仿真时钟影响；create_timer 则响应仿真时钟（/use_sim_time）。根据场景选择。

## 5. 参数系统升级对比

### 5.1 参数声明与获取完整对比

ROS2 引入了强类型参数系统，必须先声明再获取：

图注：ROS2 参数系统最大的改进是先声明后使用——这避免了 ROS1 中因拼写错误导致参数静默失败的问题。同时，参数变更可触发回调，实现运行时动态调整。

ROS1 参数处理

// ROS1 获取参数

std::string config_path;

int max_targets;

double update_rate;

// 从参数服务器获取参数

nh.param<std::string>("config_path", config_path, "default_path");

nh.param<int>("max_targets", max_targets, 5);

nh.param<double>("update_rate", update_rate, 50.0);

// 检查参数是否存在

if (!nh.getParam("config_path", config_path)) {

ROS_ERROR("Required parameter 'config_path' not found!");

return;

}

ROS2 参数处理

// ROS2 声明和获取参数（推荐在构造函数中）

class TrackerNode : public rclcpp::Node {

public:

TrackerNode() : Node("tracker_node") {

// 声明参数并设置默认值

this->declare_parameter<std::string>("config_path", "default_path");

this->declare_parameter<int>("max_targets", 5);

this->declare_parameter<double>("update_rate", 50.0);

// 获取参数值

this->get_parameter("config_path", config_path_);

this->get_parameter("max_targets", max_targets_);

this->get_parameter("update_rate", update_rate_);

// 检查是否获取成功

if (!this->get_parameter("config_path", config_path_)) {

RCLCPP_ERROR(this->get_logger(),

"Required parameter 'config_path' not found!");

}

RCLCPP_INFO(this->get_logger(),

"Loaded config: %s, max_targets: %d, update_rate: %.1f",

config_path_.c_str(), max_targets_, update_rate_);

}

private:

std::string config_path_;

int max_targets_;

double update_rate_;

};

## 6. TF2 坐标变换系统对比

### 6.1 TF 相关头文件完整对比

点击图片可查看完整电子表格

图注：机甲大师自瞄系统中，TF2 用于管理从相机检测到的装甲板位置（armor_frame）到云台坐标系（gimbal_frame）的变换，以计算正确的瞄准角度。

ROS1 TF 头文件

#include <tf/transform_listener.h>

#include <tf/transform_broadcaster.h>

#include <tf/transform_datatypes.h>

#include <geometry_msgs/TransformStamped.h>

ROS2 TF2 头文件

#include <tf2_ros/transform_listener.h>

#include <tf2_ros/transform_broadcaster.h>

#include <tf2_ros/buffer.h>

#include <tf2_geometry_msgs/tf2_geometry_msgs.hpp>

#include <geometry_msgs/msg/transform_stamped.hpp>

### 6.2 TF 查询与发布完整对比

ROS1 TF 查询

#include <ros/ros.h>

#include <tf/transform_listener.h>

tf::TransformListener listener;

tf::StampedTransform transform;

try {

// 等待变换可用（最多等待 1 秒）

listener.waitForTransform("target_frame", "source_frame",

ros::Time(0), ros::Duration(1.0));

// 获取最新变换

listener.lookupTransform("target_frame", "source_frame",

ros::Time(0), transform);

// 使用变换

double x = transform.getOrigin().x();

double y = transform.getOrigin().y();

ROS_INFO("Transform: x=%.2f, y=%.2f", x, y);

} catch (tf::TransformException &ex) {

ROS_ERROR("Transform error: %s", ex.what());

}

ROS2 TF2 查询

class TrackerNode : public rclcpp::Node {

public:

TrackerNode() : Node("tracker_node") {

// 初始化 TF buffer 和 listener

tf_buffer_ = std::make_shared<tf2_ros::Buffer>(this->get_clock());

tf_listener_ = std::make_shared<tf2_ros::TransformListener>(*tf_buffer_);

// 创建定时器定期查询 TF

timer_ = this->create_wall_timer(

std::chrono::milliseconds(10),

std::bind(&TrackerNode::tfTimerCallback, this)

);

}

private:

void tfTimerCallback() {

try {

// ROS2 TF 查询

auto transform = tf_buffer_->lookupTransform(

"target_frame",           // 目标坐标系

"source_frame",           // 源坐标系

tf2::TimePointZero,       // 最新时间

std::chrono::seconds(1)   // 等待 1 秒

);

// 使用变换

double x = transform.transform.translation.x;

double y = transform.transform.translation.y;

RCLCPP_INFO(this->get_logger(),

"Transform: x=%.2f, y=%.2f", x, y);

} catch (tf2::TransformException &ex) {

RCLCPP_ERROR(this->get_logger(), "Transform error: %s", ex.what());

}

}

std::shared_ptr<tf2_ros::Buffer> tf_buffer_;

std::shared_ptr<tf2_ros::TransformListener> tf_listener_;

rclcpp::TimerBase::SharedPtr timer_;

};

ROS1 TF 发布

#include <tf/transform_broadcaster.h>

tf::TransformBroadcaster broadcaster;

geometry_msgs::TransformStamped transform;

transform.header.stamp = ros::Time::now();

transform.header.frame_id = "parent_frame";

transform.child_frame_id = "child_frame";

// 设置变换

transform.transform.translation.x = 1.0;

transform.transform.translation.y = 0.0;

transform.transform.translation.z = 0.0;

tf::Quaternion q;

q.setRPY(0, 0, 0);

transform.transform.rotation.x = q.x();

transform.transform.rotation.y = q.y();

transform.transform.rotation.z = q.z();

transform.transform.rotation.w = q.w();

// 发布变换

broadcaster.sendTransform(transform);

ROS2 TF 发布

class TrackerNode : public rclcpp::Node {

public:

TrackerNode() : Node("tracker_node") {

// 初始化 TF broadcaster

tf_broadcaster_ = std::make_unique<tf2_ros::TransformBroadcaster>(*this);

// 创建定时器定期发布 TF

timer_ = this->create_wall_timer(

std::chrono::milliseconds(10),

std::bind(&TrackerNode::tfBroadcastCallback, this)

);

}

private:

void tfBroadcastCallback() {

geometry_msgs::msg::TransformStamped transform;

transform.header.stamp = this->now();

transform.header.frame_id = "parent_frame";

transform.child_frame_id = "child_frame";

// 设置平移

transform.transform.translation.x = 1.0;

transform.transform.translation.y = 0.0;

transform.transform.translation.z = 0.0;

// 设置旋转（四元数）

tf2::Quaternion q;

q.setRPY(0, 0, 0);  // 滚转、俯仰、偏航角

transform.transform.rotation.x = q.x();

transform.transform.rotation.y = q.y();

transform.transform.rotation.z = q.z();

transform.transform.rotation.w = q.w();

// 发布变换

tf_broadcaster_->sendTransform(transform);

}

std::unique_ptr<tf2_ros::TransformBroadcaster> tf_broadcaster_;

rclcpp::TimerBase::SharedPtr timer_;

};

## 7. 消息类型命名空间变化对比

### 7.1 命名规则变化总结

ROS2 对消息命名空间做了系统性规范化：

图注：规律很简单——所有消息类型在命名空间中间插入 ::msg::，头文件从 .h 改为 .hpp，文件路径中加入 msg/ 子目录，且文件名改为小写下划线形式。

ROS1 消息类型

#include <std_msgs/String.h>

#include <std_msgs/Header.h>

#include <std_msgs/Float64.h>

#include <sensor_msgs/Image.h>

#include <geometry_msgs/Twist.h>

#include <geometry_msgs/PoseStamped.h>

// ROS1 消息定义

std_msgs::String string_msg;

sensor_msgs::ImageConstPtr image_msg;  // 常量指针

geometry_msgs::Twist twist_msg;

ROS2 消息类型

#include <std_msgs/msg/string.hpp>

#include <std_msgs/msg/header.hpp>

#include <std_msgs/msg/float64.hpp>

#include <sensor_msgs/msg/image.hpp>

#include <geometry_msgs/msg/twist.hpp>

#include <geometry_msgs/msg/pose_stamped.hpp>

// 使用类型别名提高可读性

using StringMsg = std_msgs::msg::String;

using HeaderMsg = std_msgs::msg::Header;

using Float64Msg = std_msgs::msg::Float64;

using ImageMsg = sensor_msgs::msg::Image;

using TwistMsg = geometry_msgs::msg::Twist;

using PoseStampedMsg = geometry_msgs::msg::PoseStamped;

// ROS2 消息定义（智能指针）

StringMsg::SharedPtr string_msg;      // 共享指针

ImageMsg::SharedPtr image_msg;        // 共享指针

TwistMsg twist_msg;                   // 值类型

### 7.2 自定义消息类型对比

ROS1 自定义消息

// 头文件包含

#include <my_package/MyCustomMessage.h>

// 消息使用

my_package::MyCustomMessage msg;

msg.data = "Hello";

msg.value = 42;

ROS2 自定义消息

// 头文件包含（注意命名空间和文件名变化）

#include <my_package/msg/my_custom_message.hpp>

// 使用命名空间别名

namespace my_msg = my_package::msg;

// 消息使用

auto msg = std::make_shared<my_msg::MyCustomMessage>();

msg->data = "Hello";

msg->value = 42;

## 8. 智能指针管理对比

### 8.1 资源管理完整对比

图注：ROS2 全面拥抱现代 C++ 内存管理，shared_ptr 用于共享所有权（如发布者、订阅者），unique_ptr 用于独占所有权（如 TF Broadcaster），析构函数自动释放资源，无需手动 delete。

ROS1 资源管理

// ROS1 通常使用原始指针或 boost 智能指针

class TrackerNode {

private:

ros::Publisher* pub_;                // 原始指针（不推荐）

boost::shared_ptr<ros::Publisher> pub_ptr_;  // boost 智能指针

tf::TransformListener* tf_listener_; // 原始指针

public:

TrackerNode() {

pub_ = new ros::Publisher(...);  // 手动管理内存

// 需要手动释放

delete pub_;

}

~TrackerNode() {

if (pub_) delete pub_;

}

};

ROS2 智能指针使用

#include <memory>

#include "rclcpp/rclcpp.hpp"

#include "tf2_ros/buffer.h"

#include "tf2_ros/transform_listener.h"

class TrackerNode : public rclcpp::Node {

private:

// 使用智能指针管理所有资源

std::shared_ptr<tf2_ros::Buffer> tf_buffer_;

std::unique_ptr<tf2_ros::TransformBroadcaster> tf_broadcaster_;

// ROS2 对象的智能指针管理

rclcpp::Publisher<geometry_msgs::msg::Vector3>::SharedPtr angle_pub_;

rclcpp::Subscription<sensor_msgs::msg::Image>::SharedPtr image_sub_;

rclcpp::TimerBase::SharedPtr timer_;

public:

TrackerNode() : Node("tracker_node") {

// 使用 make_shared 创建共享指针（推荐）

tf_buffer_ = std::make_shared<tf2_ros::Buffer>(this->get_clock());

// 使用 make_unique 创建独占指针

tf_broadcaster_ = std::make_unique<tf2_ros::TransformBroadcaster>(*this);

// ROS2 自动管理发布者和订阅者

angle_pub_ = this->create_publisher<geometry_msgs::msg::Vector3>("angles", 10);

image_sub_ = this->create_subscription<sensor_msgs::msg::Image>(

"camera/image", 10,

std::bind(&TrackerNode::imageCallback, this, std::placeholders::_1)

);

timer_ = this->create_wall_timer(

std::chrono::milliseconds(10),

std::bind(&TrackerNode::timerCallback, this)

);

}

// 析构函数自动清理，无需手动释放

~TrackerNode() {

RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "TrackerNode destroyed");

}

};

## 9. 日志系统升级对比

### 9.1 日志宏完整对比

ERROR: [Mermaid] Parse error on line 2:

...] direction TB R1["ROS_D

----------------------^

Expecting 'SEMI', 'NEWLINE', 'EOF', 'AMP', 'START_LINK', 'LINK', got 'ALPHA'

图注：ROS2 日志宏的最大变化是需要传入 logger 对象（this->get_logger()），这使得每个节点有独立的日志命名空间，调试多节点系统时能快速定位日志来源。

ROS1 日志系统

// ROS1 日志宏

ROS_DEBUG("Debug message");

ROS_DEBUG_STREAM("Debug stream: " << variable);

ROS_DEBUG_THROTTLE(1.0, "Throttled debug");  // 1秒内只打印一次

ROS_INFO("Info message: %s", data.c_str());

ROS_INFO_STREAM("Info stream: " << variable);

ROS_INFO_THROTTLE(1.0, "Throttled info");

ROS_WARN("Warning message");

ROS_WARN_STREAM("Warning stream: " << variable);

ROS_ERROR("Error message: %s", error_str.c_str());

ROS_ERROR_STREAM("Error stream: " << error);

ROS_FATAL("Fatal error!");

ROS2 日志系统

// ROS2 日志宏（需要节点句柄）

RCLCPP_DEBUG(this->get_logger(), "Debug message");

RCLCPP_DEBUG_STREAM(this->get_logger(), "Debug stream: " << variable);

RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "Info message: %s", data.c_str());

RCLCPP_INFO_STREAM(this->get_logger(), "Info stream: " << variable);

RCLCPP_WARN(this->get_logger(), "Warning message");

RCLCPP_WARN_STREAM(this->get_logger(), "Warning stream: " << variable);

RCLCPP_ERROR(this->get_logger(), "Error message: %s", error_str.c_str());

RCLCPP_ERROR_STREAM(this->get_logger(), "Error stream: " << error);

RCLCPP_FATAL(this->get_logger(), "Fatal error!");

### 9.2 高级日志功能对比

ROS1 条件日志

// ROS1 条件日志

ROS_DEBUG_COND(condition, "Conditional debug");

ROS_INFO_COND(condition, "Conditional info");

ROS_WARN_COND(condition, "Conditional warning");

// ROS1 一次性日志

ROS_INFO_ONCE("This will only print once");

ROS_WARN_ONCE("This warning will only appear once");

// ROS1 带时间的日志

ROS_INFO_THROTTLE(1.0, "This prints at most once per second");

ROS_DEBUG_THROTTLE(0.5, "This prints at most twice per second");

ROS2 条件日志

// ROS2 一次性日志

RCLCPP_DEBUG_ONCE(this->get_logger(), "This debug message will only be printed once");

RCLCPP_INFO_ONCE(this->get_logger(), "This info message will only be printed once");

RCLCPP_WARN_ONCE(this->get_logger(), "This warning will only appear once");

// ROS2 带时间的日志（需要时钟）

RCLCPP_INFO_THROTTLE(

this->get_logger(),

*this->get_clock(),

1000,  // 毫秒，1秒内只打印一次

"Throttled info message"

);

RCLCPP_DEBUG_THROTTLE(

this->get_logger(),

*this->get_clock(),

500,   // 毫秒，0.5秒内只打印一次

"Throttled debug message"

);

// ROS2 表达式日志

RCLCPP_INFO_EXPRESSION(this->get_logger(),

condition,

"This prints only when condition is true");

## 10. 构建系统迁移对比

### 10.1 构建系统对比总览

ERROR: [Mermaid] Parse error on line 3:

...] direction LR catkin["�

----------------------^

Expecting 'SEMI', 'NEWLINE', 'EOF', 'AMP', 'START_LINK', 'LINK', got 'ALPHA'

图注：catkin 到 ament_cmake 的迁移主要体现在三个文件：package.xml（格式升级）、CMakeLists.txt（现代 CMake 风格）和构建命令（catkin_make → colcon build）。

### 10.2 package.xml 格式完整对比

ROS1 package.xml

<?xml version="1.0"?>

<package format="2">

<name>my_tracker</name>

<version>1.0.0</version>

<description>RoboMaster auto-aim tracker node</description>

<maintainer email="team@robomaster.com">RoboMaster Team</maintainer>

<license>Apache 2.0</license>

<!-- 构建工具依赖 -->

<buildtool_depend>catkin</buildtool_depend>

<!-- 构建依赖 -->

<build_depend>roscpp</build_depend>

<build_depend>sensor_msgs</build_depend>

<build_depend>geometry_msgs</build_depend>

<build_depend>tf</build_depend>

<build_depend>cv_bridge</build_depend>

<build_depend>image_transport</build_depend>

<!-- 运行时依赖 -->

<run_depend>roscpp</run_depend>

<run_depend>sensor_msgs</run_depend>

<run_depend>geometry_msgs</run_depend>

<run_depend>tf</run_depend>

<run_depend>cv_bridge</run_depend>

<run_depend>image_transport</run_depend>

<!-- 测试依赖 -->

<test_depend>rostest</test_depend>

</package>

ROS2 package.xml

<?xml version="1.0"?>

<?xml-model href="http://download.ros.org/schema/package_format3.xsd"

schematypens="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"?>

<package format="3">

<name>my_tracker</name>

<version>1.0.0</version>

<description>RoboMaster auto-aim tracker node</description>

<maintainer email="team@robomaster.com">RoboMaster Team</maintainer>

<license>Apache 2.0</license>

<!-- 构建工具依赖 -->

<buildtool_depend>ament_cmake</buildtool_depend>

<!-- 依赖（同时用于构建和运行，取代 build_depend + run_depend） -->

<depend>rclcpp</depend>

<depend>sensor_msgs</depend>

<depend>geometry_msgs</depend>

<depend>tf2_ros</depend>

<depend>tf2_geometry_msgs</depend>

<depend>cv_bridge</depend>

<depend>image_transport</depend>

<depend>std_msgs</depend>

<depend>OpenCV</depend>

<depend>Eigen3</depend>

<!-- 测试依赖 -->

<test_depend>ament_lint_auto</test_depend>

<test_depend>ament_lint_common</test_depend>

<test_depend>ament_cmake_gtest</test_depend>

<export>

<build_type>ament_cmake</build_type>

</export>

</package>

### 10.3 CMakeLists.txt 完整对比

ROS1 CMakeLists.txt

cmake_minimum_required(VERSION 2.8.3)

project(my_tracker)

# 查找 catkin 和依赖

find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS

roscpp

sensor_msgs

geometry_msgs

tf

cv_bridge

image_transport

)

# 查找系统依赖

find_package(OpenCV REQUIRED)

find_package(Eigen3 REQUIRED)

# 包含目录

include_directories(

include

catkinINCLUDEDIRS{OpenCV_INCLUDE_DIRS}

${EIGEN3_INCLUDE_DIRS}

)

# 创建可执行文件

add_executable(tracker_node

src/tracker_node.cpp

src/tracker.cpp

src/kalman_filter.cpp

)

# 链接库

target_link_libraries(tracker_node

catkinLIBRARIES{OpenCV_LIBRARIES}

)

# 安装规则

install(TARGETS tracker_node

RUNTIME DESTINATION ${CATKIN_PACKAGE_BIN_DESTINATION}

)

# catkin 包

catkin_package(

INCLUDE_DIRS include

LIBRARIES tracker_node

CATKIN_DEPENDS roscpp sensor_msgs geometry_msgs tf

)

ROS2 CMakeLists.txt

cmake_minimum_required(VERSION 3.8)

project(my_tracker)

# 设置 C++ 标准

if(NOT CMAKE_CXX_STANDARD)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)

set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED ON)

set(CMAKE_CXX_EXTENSIONS OFF)

endif()

# 查找 ament_cmake 和依赖

find_package(ament_cmake REQUIRED)

find_package(rclcpp REQUIRED)

find_package(sensor_msgs REQUIRED)

find_package(geometry_msgs REQUIRED)

find_package(tf2_ros REQUIRED)

find_package(tf2_geometry_msgs REQUIRED)

find_package(cv_bridge REQUIRED)

find_package(image_transport REQUIRED)

find_package(OpenCV REQUIRED)

find_package(Eigen3 REQUIRED)

# 创建可执行文件

add_executable(tracker_node

src/tracker_node.cpp

src/tracker.cpp

src/kalman_filter.cpp

)

# 目标包含目录

target_include_directories(tracker_node PUBLIC

<BUILDINTERFACE:{CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/include>

<INSTALLINTERFACE:include>{EIGEN3_INCLUDE_DIRS}

)

# 链接库（现代 CMake 目标风格）

target_link_libraries(tracker_node

rclcpp::rclcpp

sensor_msgs::sensor_msgs

geometry_msgs::geometry_msgs

tf2_ros::tf2_ros

tf2_geometry_msgs::tf2_geometry_msgs

cv_bridge::cv_bridge

image_transport::image_transport

${OpenCV_LIBS}

)

# 安装目标

install(TARGETS tracker_node

RUNTIME DESTINATION lib/${PROJECT_NAME}

)

# 安装包含文件

install(DIRECTORY include/

DESTINATION include/

)

# 导出依赖

ament_export_include_directories(include)

ament_export_libraries(tracker_node)

ament_export_dependencies(

rclcpp

sensor_msgs

geometry_msgs

tf2_ros

cv_bridge

OpenCV

)

# 添加测试

if(BUILD_TESTING)

find_package(ament_lint_auto REQUIRED)

ament_lint_auto_find_test_dependencies()

endif()

# 生成 ament 包

ament_package()

## 11. 启动文件变化对比

### 11.1 Launch 文件格式演进

图注：ROS2 推荐使用 Python 格式的 Launch 文件，因为它支持条件判断、循环、变量运算等编程特性，非常适合机甲大师中需要根据机器人型号动态配置节点的场景。

ROS1 Launch 文件（XML）

<launch>

<!-- 参数服务器设置参数 -->

<param name="use_sim_time" value="false"/>

<!-- 节点配置 -->

<node name="tracker" pkg="my_tracker" type="tracker_node" output="screen">

<!-- 参数 -->

<param name="config_path" value="$(find my_tracker)/config/tracker.yaml"/>

<param name="update_rate" value="50.0"/>

<param name="debug" value="true"/>

<!-- 重映射 -->

<remap from="/armor_array" to="/detector/armors"/>

<remap from="/camera/image" to="/camera/color/image_raw"/>

</node>

<!-- 包含其他 launch 文件 -->

<include file="$(find camera_driver)/launch/camera.launch"/>

<!-- 启动参数 -->

<arg name="debug" default="false"/>

</launch>

ROS2 Launch 文件（Python — 推荐）

from launch import LaunchDescription

from launch_ros.actions import Node

from launch.actions import IncludeLaunchDescription

from launch.launch_description_sources import PythonLaunchDescriptionSource

from ament_index_python.packages import get_package_share_directory

import os

def generate_launch_description():

# 获取包路径

pkg_path = get_package_share_directory('my_tracker')

config_file = os.path.join(pkg_path, 'config', 'tracker.yaml')

# 创建节点

tracker_node = Node(

package='my_tracker',

executable='tracker_node',

name='tracker',

namespace='tracker',

output='screen',

parameters=[

{

'config_path': config_file,

'update_rate': 50.0,

'debug': True

},

# 也可以从 YAML 文件加载参数

# os.path.join(pkg_path, 'config', 'params.yaml')

],

remappings=[

('/armor_array', '/detector/armors'),

('/camera/image', '/camera/color/image_raw')

],

)

# 包含其他 launch 文件

camera_launch = IncludeLaunchDescription(

PythonLaunchDescriptionSource([

get_package_share_directory('camera_driver'),

'/launch/camera.launch.py'

])

)

return LaunchDescription([

tracker_node,

camera_launch

])

ROS2 Launch 文件（XML — 可选）

<launch>

<!-- 参数 -->

<let name="config_path"

value="$(find-pkg-share my_tracker)/config/tracker.yaml"/>

<!-- 节点 -->

<node pkg="my_tracker" exec="tracker_node" name="tracker" output="screen">

<param name="config_path" value="$(var config_path)"/>

<param name="update_rate" value="50.0"/>

<param name="debug" value="true"/>

<remap from="/armor_array" to="/detector/armors"/>

<remap from="/camera/image" to="/camera/color/image_raw"/>

</node>

<!-- 包含其他 launch 文件 -->

<include file="$(find-pkg-share camera_driver)/launch/camera.xml"/>

</launch>

## 12. 消息传递的零拷贝与高效数据交换

### 12.1 消息传递性能对比

图注：在机甲大师图像处理场景（1080p@120fps）中，零拷贝意义重大。使用 std::move() 发布 unique_ptr 消息，或使用 cv_bridge::toCvShare（而非 toCvCopy），可以显著降低内存带宽消耗和延迟。

ROS1 消息传递（通常涉及拷贝）

// ROS1 发布消息通常需要拷贝

std_msgs::String msg;

msg.data = "Hello";

// 这里会发生拷贝

pub.publish(msg);

// 即使使用指针，也经常发生拷贝

std_msgs::StringPtr msg_ptr(new std_msgs::String);

msg_ptr->data = "Hello";

pub.publish(msg_ptr);  // 仍然可能发生拷贝

ROS2 使用智能指针实现零拷贝

// 方式1：创建消息并发布（使用移动语义）

auto msg = std::make_unique<std_msgs::msg::String>();

msg->data = "Hello";

pub->publish(std::move(msg));  // 移动语义，避免拷贝

// 方式2：使用共享指针（推荐）

auto msg = std::make_shared<std_msgs::msg::String>();

msg->data = "Hello";

pub->publish(msg);  // 共享指针，不会拷贝数据

// 方式3：复用消息对象（最高效）

std_msgs::msg::String msg;

msg.data = "Hello";

pub->publish(msg);  // ROS2 会优化，尽可能避免拷贝

### 12.2 机甲大师图像处理完整示例

class VisionNode : public rclcpp::Node {

public:

VisionNode() : Node("vision_node") {

// 使用共享指针回调，避免图像数据拷贝

image_sub_ = this->create_subscription<sensor_msgs::msg::Image>(

"camera/image",

rclcpp::SensorDataQoS(),

std::bind(&VisionNode::imageCallback, this, std::placeholders::_1));

// 使用 Lambda 表达式

armor_sub_ = this->create_subscription<rm_msgs::msg::ArmorArray>(

"armors",

10,

[this](const rm_msgs::msg::ArmorArray::SharedPtr msg) {

this->armorCallback(msg);

});

}

private:

void imageCallback(const sensor_msgs::msg::Image::SharedPtr msg) {

// 性能监控

auto start_time = std::chrono::steady_clock::now();

// 使用 cv_bridge 转换图像

cv_bridge::CvImagePtr cv_ptr;

try {

// toCvShare 共享数据（零拷贝）✅ 推荐

cv_ptr = cv_bridge::toCvShare(msg, sensor_msgs::image_encodings::BGR8);

// toCvCopy 会创建拷贝 ❌ 避免在高频回调中使用

// cv_ptr = cv_bridge::toCvCopy(msg, sensor_msgs::image_encodings::BGR8);

} catch (cv_bridge::Exception& e) {

RCLCPP_ERROR(this->get_logger(), "cv_bridge exception: %s", e.what());

return;

}

// 处理图像

processImage(cv_ptr->image);

// 性能统计

auto end_time = std::chrono::steady_clock::now();

auto duration = std::chrono::duration_cast<std::chrono::microseconds>(

end_time - start_time);

RCLCPP_DEBUG(this->get_logger(),

"图像处理耗时: %ld μs",

duration.count());

}

void armorCallback(const rm_msgs::msg::ArmorArray::SharedPtr msg) {

if (msg->armors.empty()) return;

for (const auto& armor : msg->armors) {

RCLCPP_DEBUG(this->get_logger(),

"发现装甲板: ID=%d, 置信度=%.2f",

armor.id, armor.confidence);

}

}

void processImage(const cv::Mat& image) {

// 图像处理逻辑

}

rclcpp::Subscription<sensor_msgs::msg::Image>::SharedPtr image_sub_;

rclcpp::Subscription<rm_msgs::msg::ArmorArray>::SharedPtr armor_sub_;

};

## 13. 组件化与生命周期管理

### 13.1 组件化节点设计对比

图注：ROS2 生命周期节点（LifecycleNode）相比普通节点提供了精确的状态管理。在机甲大师场景中，这意味着可以在不重启节点的情况下动态重配置跟踪参数（如从标准模式切换到前哨模式）。

ROS1 非组件化节点

// ROS1 传统节点（难以复用）

#include <ros/ros.h>

class TrackerNode {

public:

TrackerNode() {

nh_ = ros::NodeHandle();

private_nh_ = ros::NodeHandle("~");

// 初始化

init();

}

void init() {

pub_ = nh_.advertise<geometry_msgs::Twist>("cmd_vel", 10);

sub_ = nh_.subscribe("armors", 10, &TrackerNode::callback, this);

}

private:

ros::NodeHandle nh_;

ros::NodeHandle private_nh_;

ros::Publisher pub_;

ros::Subscriber sub_;

};

ROS2 组件化节点

#include <rclcpp/rclcpp.hpp>

#include <rclcpp_components/register_node_macro.hpp>

namespace rm_tracker {

class TrackerComponent : public rclcpp::Node {

public:

// ROS2 组件化构造函数（必须接受 NodeOptions）

explicit TrackerComponent(const rclcpp::NodeOptions & options)

: Node("tracker_component", options) {

// 从选项获取参数

std::string config_path = this->declare_parameter("config_path", "");

double update_rate = this->declare_parameter("update_rate", 50.0);

RCLCPP_INFO(this->get_logger(),

"组件初始化 - 配置路径: %s, 更新频率: %.1f Hz",

config_path.c_str(), update_rate);

initialize(config_path, update_rate);

}

private:

void initialize(const std::string &config_path, double update_rate) {

angle_pub_ = this->create_publisher<geometry_msgs::msg::Vector3>("auto_angle", 10);

debug_pub_ = this->create_publisher<std_msgs::msg::Float64>("/debugpub", 10);

armors_sub_ = this->create_subscription<rm_msgs::msg::ArmorArray>(

"/armor_array", 10,

std::bind(&TrackerComponent::armorCallback, this, std::placeholders::_1)

);

timer_ = this->create_wall_timer(

std::chrono::milliseconds(static_cast<int>(1000.0 / update_rate)),

std::bind(&TrackerComponent::timerCallback, this)

);

RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "跟踪器组件初始化完成");

}

void armorCallback(const rm_msgs::msg::ArmorArray::SharedPtr msg) {

latest_armors_ = msg;

}

void timerCallback() {

if (latest_armors_) {

processTracking();

}

}

void processTracking() {

auto angle_msg = geometry_msgs::msg::Vector3();

angle_msg.x = 0.1;  // pitch

angle_msg.y = 0.2;  // yaw

angle_msg.z = 1;    // 控制标志

angle_pub_->publish(angle_msg);

}

rclcpp::Publisher<geometry_msgs::msg::Vector3>::SharedPtr angle_pub_;

rclcpp::Publisher<std_msgs::msg::Float64>::SharedPtr debug_pub_;

rclcpp::Subscription<rm_msgs::msg::ArmorArray>::SharedPtr armors_sub_;

rclcpp::TimerBase::SharedPtr timer_;

rm_msgs::msg::ArmorArray::SharedPtr latest_armors_;

};

}  // namespace rm_tracker

// 注册组件（重要！必须添加此宏）

RCLCPP_COMPONENTS_REGISTER_NODE(rm_tracker::TrackerComponent)

### 13.2 生命周期节点实现

详细的生命周期节点实现（on_configure、on_activate、on_deactivate、on_cleanup、on_shutdown 五个回调）可参考第 13.1 节的状态机图，按照各状态职责分别实现对应的回调函数。

## 14. 执行器与多线程处理

### 14.1 执行器架构对比

图注：机甲大师自瞄系统中，推荐将图像处理回调（耗时、有共享状态）放入 MutuallyExclusive 组，将状态查询回调（短时、无状态）放入 Reentrant 组，并使用 MultiThreadedExecutor(4) 运行，充分利用多核性能。

ROS1 执行器（单线程）

// ROS1 默认单线程

ros::spin();

// ROS1 多线程（有限支持）

ros::MultiThreadedSpinner spinner(4);  // 4 个线程

spinner.spin();

// ROS1 异步 spinner

ros::AsyncSpinner spinner(4);

spinner.start();

ros::waitForShutdown();

ROS2 执行器（更灵活）

#include "rclcpp/rclcpp.hpp"

#include "rclcpp/executors.hpp"

// 方式1：单线程执行器（默认）

rclcpp::spin(std::make_shared<MyNode>());

// 方式2：多线程执行器（推荐用于机甲大师）

auto executor = std::make_shared<rclcpp::executors::MultiThreadedExecutor>(

rclcpp::executors::MultiThreadedExecutor::Options().number_of_threads(4)

);

auto node = std::make_shared<MyNode>();

executor->add_node(node);

executor->spin();

## 15. 参数动态重配置

### 15.1 参数动态重配置对比

ROS1 动态参数（需要 dynamic_reconfigure）

// ROS1 需要单独的 dynamic_reconfigure 包

#include <dynamic_reconfigure/server.h>

#include <my_tracker/TrackerConfig.h>

class TrackerNode {

public:

TrackerNode() {

dyn_rec_server_.setCallback(

boost::bind(&TrackerNode::dynamicReconfigureCallback, this, _1, _2));

}

private:

void dynamicReconfigureCallback(my_tracker::TrackerConfig &config, uint32_t level) {

tracker_gain_ = config.tracker_gain;

enable_debug_ = config.enable_debug;

ROS_INFO("参数更新: gain=%.1f, debug=%s",

tracker_gain_, enable_debug_ ? "true" : "false");

}

dynamic_reconfigure::Server<my_tracker::TrackerConfig> dyn_rec_server_;

double tracker_gain_;

bool enable_debug_;

};

ROS2 内置参数动态重配置

#include "rclcpp/rclcpp.hpp"

#include "rcl_interfaces/msg/parameter_descriptor.hpp"

#include "rcl_interfaces/msg/floating_point_range.hpp"

class ConfigurableNode : public rclcpp::Node {

public:

ConfigurableNode() : Node("configurable_node") {

// 声明参数并添加详细描述和范围约束

this->declare_parameter<double>("tracker_gain", 15.0,

rcl_interfaces::msg::ParameterDescriptor()

.set__description("卡尔曼滤波器增益参数，影响跟踪响应速度")

.set__floating_point_range({rcl_interfaces::msg::FloatingPointRange()

.set__from_value(0.1)

.set__to_value(100.0)

.set__step(0.1)})

);

this->declare_parameter<bool>("enable_debug", false,

rcl_interfaces::msg::ParameterDescriptor()

.set__description("启用调试输出和可视化")

);

// 注册参数变更回调

param_callback_handle_ = this->add_on_set_parameters_callback(

std::bind(&ConfigurableNode::parametersCallback, this, std::placeholders::_1)

);

}

private:

rcl_interfaces::msg::SetParametersResult parametersCallback(

const std::vector<rclcpp::Parameter> &parameters) {

rcl_interfaces::msg::SetParametersResult result;

result.successful = true;

for (const auto &param : parameters) {

if (param.get_name() == "tracker_gain") {

double new_gain = param.as_double();

tracker_gain_ = new_gain;

RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "更新增益: %.1f", new_gain);

// 应用新参数到算法

if (tracker_) tracker_->setGain(new_gain);

}

else if (param.get_name() == "enable_debug") {

enable_debug_ = param.as_bool();

RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "调试模式: %s",

enable_debug_ ? "启用" : "禁用");

}

}

return result;

}

rclcpp::node_interfaces::OnSetParametersCallbackHandle::SharedPtr param_callback_handle_;

double tracker_gain_ = 15.0;

bool enable_debug_ = false;

std::unique_ptr<Tracker> tracker_;

};

💡 运行时动态修改参数命令： # ROS2 通过命令行修改运行中节点的参数 ros2 param set /configurable_node tracker_gain 20.0 ros2 param set /configurable_node enable_debug true 查看参数 ros2 param get /configurable_node tracker_gain ros2 param dump /configurable_node

## 16. 动作服务器与客户端

### 16.1 动作框架对比

图注：动作（Action）适合需要反馈进度的长时任务，如"跟踪目标直到命中"。ROS2 动作相比 ROS1 的 actionlib 更加类型安全，且原生支持取消操作和目标抢占。

ROS1 动作服务器（actionlib）

// ROS1 使用 actionlib

#include <actionlib/server/simple_action_server.h>

#include <my_package/TrackTargetAction.h>

class ROS1TrackerActionServer {

public:

ROS1TrackerActionServer(ros::NodeHandle& nh)

: server_(nh, "track_target",

boost::bind(&ROS1TrackerActionServer::execute, this, 1), false) {

server.start();

}

private:

void execute(const my_package::TrackTargetGoalConstPtr& goal) {

my_package::TrackTargetFeedback feedback;

my_package::TrackTargetResult result;

for (int i = 1; i <= 10; ++i) {

if (server_.isPreemptRequested()) {

server_.setPreempted();

return;

}

feedback.progress = i * 10;

server_.publishFeedback(feedback);

ros::Duration(1.0).sleep();

}

result.success = true;

server_.setSucceeded(result);

}

actionlib::SimpleActionServer<my_package::TrackTargetAction> server_;

};

ROS2 动作服务器

#include "rclcpp/rclcpp.hpp"

#include "rclcpp_action/rclcpp_action.hpp"

#include "my_interface/action/track_target.hpp"

class TrackerActionServer : public rclcpp::Node {

public:

using TrackTarget = my_interface::action::TrackTarget;

using GoalHandleTrackTarget = rclcpp_action::ServerGoalHandle<TrackTarget>;

TrackerActionServer() : Node("tracker_action_server") {

action_server_ = rclcpp_action::create_server<TrackTarget>(

this,

"track_target",

std::bind(&TrackerActionServer::handleGoal, this,

std::placeholders::_1, std::placeholders::_2),

std::bind(&TrackerActionServer::handleCancel, this,

std::placeholders::_1),

std::bind(&TrackerActionServer::handleAccepted, this,

std::placeholders::_1)

);

}

private:

rclcpp_action::Server<TrackTarget>::SharedPtr action_server_;

rclcpp_action::GoalResponse handleGoal(

const rclcpp_action::GoalUUID &uuid,

std::shared_ptr<const TrackTarget::Goal> goal) {

(void)uuid;

if (goal->target_id < 1 || goal->target_id > 8) {

return rclcpp_action::GoalResponse::REJECT;

}

return rclcpp_action::GoalResponse::ACCEPT_AND_EXECUTE;

}

rclcpp_action::CancelResponse handleCancel(

const std::shared_ptr<GoalHandleTrackTarget> goal_handle) {

(void)goal_handle;

return rclcpp_action::CancelResponse::ACCEPT;

}

void handleAccepted(const std::shared_ptr<GoalHandleTrackTarget> goal_handle) {

// 在新线程中执行，避免阻塞其他回调

std::thread{std::bind(&TrackerActionServer::execute, this,

std::placeholders::_1), goal_handle}.detach();

}

void execute(const std::shared_ptr<GoalHandleTrackTarget> goal_handle) {

auto result = std::make_shared<TrackTarget::Result>();

auto feedback = std::make_shared<TrackTarget::Feedback>();

for (int i = 1; i <= 10 && rclcpp::ok(); ++i) {

if (goal_handle->is_canceling()) {

result->success = false;

result->message = "跟踪被用户取消";

goal_handle->canceled(result);

return;

}

feedback->progress = i * 10;

feedback->current_distance = 10.0 - i * 0.5;

feedback->tracking_confidence = 0.5 + i * 0.05;

goal_handle->publish_feedback(feedback);

std::this_thread::sleep_for(std::chrono::milliseconds(500));

}

result->success = true;

result->message = "目标跟踪完成";

goal_handle->succeed(result);

}

};

## 17. 服务服务器与客户端

### 17.1 服务完整对比

图注：服务（Service）适合需要立即返回结果的短时请求，如"切换跟踪模式"。与动作不同，服务是同步的，调用方会等待服务端处理完毕才继续执行。

ROS1 服务服务器

#include <ros/ros.h>

#include <my_package/SetTrackerMode.h>

class ROS1TrackerServiceServer {

public:

ROS1TrackerServiceServer(ros::NodeHandle& nh) {

service_ = nh.advertiseService(

"set_tracker_mode",

&ROS1TrackerServiceServer::handleService,

this

);

}

private:

bool handleService(my_package::SetTrackerMode::Request& req,

my_package::SetTrackerMode::Response& res) {

if (req.mode == "standard" || req.mode == "balance" || req.mode == "outpost") {

current_mode_ = req.mode;

res.success = true;

res.message = "模式切换成功: " + req.mode;

} else {

res.success = false;

res.message = "无效的模式: " + req.mode;

}

return true;

}

ros::ServiceServer service_;

std::string current_mode_;

};

ROS2 服务服务器

#include "rclcpp/rclcpp.hpp"

#include "my_interface/srv/set_tracker_mode.hpp"

class TrackerServiceServer : public rclcpp::Node {

public:

using SetTrackerMode = my_interface::srv::SetTrackerMode;

TrackerServiceServer() : Node("tracker_service_server") {

service_ = this->create_service<SetTrackerMode>(

"set_tracker_mode",

std::bind(&TrackerServiceServer::handleService, this,

std::placeholders::_1, std::placeholders::_2, std::placeholders::_3)

);

current_mode_ = "standard";

RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "服务服务器已启动");

}

private:

void handleService(

const std::shared_ptr<rmw_request_id_t> request_header,

const std::shared_ptr<SetTrackerMode::Request> request,

const std::shared_ptr<SetTrackerMode::Response> response) {

(void)request_header;

std::string mode = request->mode;

bool is_valid = (mode == "standard" || mode == "balance" || mode == "outpost");

if (!is_valid) {

response->success = false;

response->message = "无效的模式: " + mode +

" (有效模式: standard, balance, outpost)";

RCLCPP_ERROR(this->get_logger(), "无效的跟踪模式: %s", mode.c_str());

return;

}

std::string old_mode = current_mode_;

current_mode_ = mode;

response->success = true;

response->message = "模式切换成功: " + old_mode + " -> " + mode;

RCLCPP_INFO(this->get_logger(), "跟踪模式已切换: %s -> %s",

old_mode.c_str(), mode.c_str());

}

rclcpp::Service<SetTrackerMode>::SharedPtr service_;

std::string current_mode_;

};

## 附录：快速迁移速查表

### API 对照速查

点击图片可查看完整电子表格

### 常见迁移坑

⚠️ 注意以下常见错误： 忘记 declare_parameter：ROS2 必须先声明参数才能获取，否则抛出异常。 QoS 不匹配：发布者和订阅者的 QoS 策略不兼容会导致无法通信（无错误提示！）。 定时器回调签名变了：ROS2 的定时器回调无参数，不像 ROS1 有 TimerEvent。 消息命名空间：std_msgs::String → std_msgs::msg::String，ConstPtr → SharedPtr。 Launch 文件路径：$(find pkg) → $(find-pkg-share pkg)（XML）或 get_package_share_directory('pkg')（Python）。 colcon build 需要在工作空间根目录执行，不是 src/ 目录下。

本文档基于 ROS2 Humble LTS 版本编写，适用于 ROS2 Humble / jazzy/ Rolling。  如有问题或补充，欢迎在评论区交流。